Załącznik nr 6/3 do SWZ

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji                         i usuwania awarii w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach , lokalach i na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce

A.	INSTALACJA C.O. – USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI INSTALACJI                       I URZĄDZEŃ ORAZ USUWANIU AWARII.

1.	Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji c.o.

2.	Wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych.

3.	Wykonanie regulacji instalacji c.o. , odpowietrzanie grzejników.

4.	Usuwanie przyczyn niedogrzewania mieszkań.

5.	Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej lub jej wymiana.

6.	Konserwacja, naprawy lub wymiana kotłów ogrzewania etażowego i jego elementów będących własnością wynajmującego, w razie gdy ich naprawa jest niemożliwa.

7.	Zamurowywanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnianie tynku po robotach instalacyjnych.

8.	Usuwanie nieszczelności z zaworów, grzejników i instalacji.

B.	INSTALACJA GAZOWA – USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII.

1.	Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych w budynkach i mieszkaniach oraz usuwanie nieszczelności.

2.	Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji gazowej.

3.	Przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku wraz z likwidacją nieszczelności.

C.	INSTALACJE WOD-KAN - USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII.

1.	Udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych.

2.	Wymiana zaworów.

3.	Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej, w tym:

-	uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana na instalacji                    w zakresie obowiązującym Zamawiającego,

-	usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji łącznie z wymianą poszczególnych elementów.

4.	Naprawa lub w przypadku niemożliwości naprawy, wymiana – urządzeń zainstalowanych                    w pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

5.	Utrzymywanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej w należytym stanie technicznym           i użytkowym.

6.	Udrażnianie studzienek kanalizacyjnych.

7.	Wymiana wodomierzy będących własnością Zamawiającego.

8.	Zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed mrozem.

9.	Inne czynności związane z utrzymaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii.

10.	Wymiana części instalacji wodnych lub kanalizacyjnych oraz wykonanie związanych z tym drobnych robót budowlanych.

11.	Roboty ziemne związane z wymianą lub naprawą instalacji.

D.	ZADANIA REALIZOWANE NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH – USŁUGI POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIU AWARII.

1.	Okresowe czyszczenie wpustów podwórzowych.

2.	Utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym.

3.	Inne czynności związane z utrzymaniem terenów zewnętrznych wykonane na pisemne zlecenie Zamawiającego.