Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w budynkach lokalach oraz terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce.

1. 	Instalacja słaboprądowa – usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii

1/ 	Instalacja dzwonkowa:

a/	wymiana transformatora dzwonkowego,

b/ 	wymiana zabezpieczeń obwodów dzwonkowych,

UWAGA: Naprawa lub wymiana przycisków dzwonkowych i dzwonka w lokalu  mieszkalnym – na koszt lokatora

2. 	Pozostałe usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii w zakresie instalacji elektrycznych.

1/ 	Naprawa lub wymiana podświetlanego numeru porządkowego,

2/ Wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, łączników oświetleniowych                  w nieruchomości wspólnej,

3/ 	Wymiana bezpieczników główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie ADM i WLZ danego budynku,

4/ Wymiana gniazd bezpiecznikowych, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, zabezpieczeń różnicowo-prądowych i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych               w obwodach ADM i WLZ danego budynku,

5/ 	Wymiana i uzupełnienie brakujących elementów instalacji elektrycznej ADM           i WLZ danego budynku,

6/ 	Wymiana i konserwacja rozdzielnic ADM i WLZ /wymiana rozdzielnic elektrycznych, drzwiczek, zamek/,

7/ 	Częściowa wymiana przepalonych przewodów w obwodach administracyjnych,           w rozdzielnicach ADM i WLZ oraz w lokalach mieszkalnych,

8/ 	Wymiana tablic licznikowych ADM i w lokalach mieszkalnych oraz zgłoszenie rozplombowania i zaplombowania licznika energii elektrycznej, wniesieniem stosownej opłaty i otrzymania protokołu odbioru w EnergiaPro,

9/ 	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych,

10/ 	Konserwacja i naprawa instalacji odgromowej,

11/ 	Montaż, regulacja i konserwacja ograniczników mocy energii elektrycznej         w obwodach ADM,

12/ Konserwacja, naprawa, montaż, wymiana transformatorów oraz instalacji elektrycznej 230/24V zasilającej obwody ADM,

13/	Ocena, badanie i wydawanie zaświadczeń o stanie technicznym instalacji elektrycznych.

14/	Wykonywanie i uzgadnianie schematów z Zakładem Energetycznym.

15/ 	W przypadku niedrożności przewodów kominowych wykonanie nowych obwodów elektrycznych zasilających piece elektryczne w lokalach mieszkalnych gminnych do kwoty 3000 zł,

16/ Konserwacja i napraw, a w sytuacji wystąpienia awarii niemożliwej do usunięcia poprzez naprawę-wymianę(w okresie zimowym) pieców akumulacyjnych elektrycznych i elementów grzejnych stanowiących własność Zamawiającego,

17/	Zamurowanie przekuć w stropach i ścianach, uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych,

18/ 	Inne czynności w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii Zakres rzeczowy obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i budynkach,

3. 	ZADANIA REALIZOWANE NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH POLEGAJĄCE NA KONSERWACJI LUB USUWANIA AWARII W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

1/ 	Konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej na utrzymywanych terenach zewnętrznych,

2/ 	Inne czynności związane z utrzymaniem terenów zewnętrznych, w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji lub usuwaniu awarii,